# 微處理機 Lab5 結報

0413335 郭逸琳 0416039 李佳燕

## 實驗主題與訓練目的

透過此次實驗實作16*16 tri-colored dot-matrix LED module

## 實驗電路

此兩張圖主要是差在J51屏蔽的位置，如果屏蔽上面兩個pin角的話表示電壓是從low to high，如果屏蔽下面兩個pin角的話就表示電壓是從high to low。經過這次實驗我們發現如果電壓是low to high的話會比較不穩定(容易出現不該有的雜訊)，但如果是屏蔽下面兩個pin角的話表示會限制住顯示的位置(如果是屏蔽左邊的下面兩個pin角的話就不能顯示下面那兩格LED燈的東西，如果是屏蔽右邊的下面兩個pin角的話就不能顯示右邊那兩格LED燈的東西)。

## 實驗過程

先在uvision裡貼上spec上的code

然後再利用下列方式接線：

P0接到JP49的green，P2接到JP49的red。P3則用兩個4pin的線接，P3的0~3接到J50左邊，P3的4~7接到J50的右邊。

J51則要屏蔽上面的兩個pin角。

實際上接的線路如下：(跑出來的結果會是在左上角的LED區塊亮2的陰文)

## 解釋程式碼

P3是決定這16*16中要設定哪條線，P3的bit0~3是設定綠色跟紅色row(bit0是綠色的row 1~8, bit1是綠色的row 9~16, bit2是紅色的row 1~8, bit3是紅色的row 9~16)，bit4~6是設定要設定哪個column，bit7是決定要設左半邊的column還是右半邊的column，P0則是決定那條線的八個燈泡中哪些要亮綠色(0是亮1是暗)，P2是決定那條線的八個燈泡中哪些要亮紅色。

所以程式中是從左邊開始設起，每設完一個column call一次delay，當全部column都設完後就進入下一個階段。

階段順序為：先亮綠色2的陰文，再亮紅色2的陰文，最後再亮黃色2的陰文(紅色+綠色=黃色)

## 實驗延伸

上禮拜五我們這組的要求是原本顯示在左上區塊的2移到左下區塊

因為在green_2, red_2, yellow_2, 我們可以透過設定A的初始值,

決定要讓圖形顯示在左上, 左下, 右上, 右下哪個區塊

(因為A的值會給P3)

P3的0 1 2 3這4個bit是決定"上下(row)"

P3[3]  Latch: Red for row9-16

P3[2]  Latch: Red for row1-8

P3[1]  Latch: Green for row9-16

P3[0]  Latch: Green for row1-8

在green_2

mov  A, #1H 改成 mov  A, #2H

在red_2

mov  A, #4H 改成 mov  A, #8H

在yellow_2

mov  A, #5H 改成 mov  A, #aH

這樣就可以亮在左下的區塊了

而P3的高四位4 5 6 7這4個bit是決定"左右(column)"

如果要從原本亮左上的區塊變成亮右上的區塊, 則也是在上面三個label的A的初始值的"高四位"+8

在green_2

mov  A, #1H 改成 mov  A, #81H

在red_2

mov  A, #4H 改成 mov  A, #84H

在yellow_2

mov  A, #5H 改成 mov  A, #85H

這樣就會亮在右上的區塊了

而為什麼要+8, 是因為他column是一行一行set好的,

所以每個圖形都從column8開始設, 之後程式碼會add  A, #10H,

這裡即是設好一個column就往下一個column開始設的意思

## 實驗心得

透過這次實驗，我們又多了解了一個模組的使用方式。希望下次還有機會學更多有趣的模組。

## 實驗問題

一開始我們很快就做出來了, 我們之後就試著玩電路板, 讓16*16 tri-colored dot-matrix LED module上陰文的2能顯示在不同的區塊內, 但是當我們要接回來原來實驗的要求的時候, 就發現有雜訊的干擾, 不是code的問題, 經過探討後我們覺得是因為我們是low to high, 而這樣好像比較不穩定, 於是我們就把它改成high to low, 可是這樣就變成原來要顯示的那個區塊是正確的, 而其他電流可通過的區塊卻會全亮. 然後我們試著把全亮的地方壓下來讓她不會亮, 那時我們是想說low to high是0會亮1不會亮, 那如果把1跟0對調會不會就壓下來了?我們試著把code改成上面的這個想法, 結果就變成下面的結果(當是綠色的時候可以全部壓下來, 但當是紅色的時候最下面那排卻壓不下來)

; the sample code is intended for displaying a decimal “2” on the upper-left 8x8 LED component in green, red and yellow color

; alternately, with the 16x16 LED module wired for the 16*16 operation as shown in (a.2) .

; the sample code guarantees neither syntax error free nor bug free; fix all errors encountered.

; code testing procedure (strongly recommended)

; (1) first run the green_2 loop alone, making sure that you see a “2” in green appear on the designated 8x8 LED

; (2) then run the red_2 loop alone to see what should appear.

; (3) finally run the entire code altogether.

; P0:  GREEN [why????]

; P2:  RED   [why????]

; P3[7] 138A-GA     P3[3]  Latch: Red for row9-16

;   P3[6] 138-22   P3[2]  Latch: Red for row1-8

;   P3[5] 138-21   P3[1]  Latch: Green for row9-16

;   P3[4] 138-20   P3[0]  Latch: Green for row1-8

org   0

mov  SP, #50H

mov  P3, #0

;call delay

mov  P0, #0FFH

mov  P2, #0FFH

mov  P3, #5H

mov  P3, #0

start:

mov  R6, #250

green_2:

mov  P3, #0

mov  P0, #0H

mov  A, #1H

mov  P3, A

call   delay       ; col1 done

anl   P3, #0F0H   ; ==XXX==

mov  P0, #7aH

add  A, #10H

mov  P3, A      ; A:= ???

call   delay      ; col2 done

mov  R7, #4

g2_loop:

anl   P3, #0F0H   ; ==XXX==

mov  P0, #4AH

add  A, #10H

mov  P3, A      ; A:= ???

call   delay      ; col3-6 done in sequence

djnz  R7, g2_loop

anl  P3, #0F0H   ; ==XXX==

mov  P0, #4EH

add  A, #10H

mov  P3, A

call   delay      ; col7 done

anl   P3, #0F0H   ; ==XXX==

mov  P0, #0H

add   A, #10H    ; A:= ???

mov  P3, A

call   delay       ; col8 done

djnz  R6, green_2

anl   P3, #0F0H   ; ==AA==

mov  P0, #0FFH   ; ==AA==

mov  P3, A       ; ==AA==

call   delay

redd:

mov  R6, #250

red_2:

mov  P3, #0

mov  P2, #0H

mov  A, #4H

mov  P3, A

call  delay      ; col1 done

anl  P3, #0F0H   ; ==XXX==

mov  P2, #7AH

add  A, #10H   ; A:= ???

mov  P3, A

call  delay       ; col2 done

mov  R7, #4

r2_loop:

anl   P3, #0F0H   ; ==XXX==

mov  P2, #4AH

add  A, #10H     ; A:= ???

mov  P3, A

call  delay        ; col3-6 done

djnz  R7, r2_loop

anl   P3, #0F0H   ; ==XXX==

mov  P2, #4EH

add  A, #10H     ; A:= ???

mov  P3, A

call   delay       ; col7 done

anl   P3, #0F0H   ; ==XXX==

mov  P2, #0H

add  A, #10H      ; A:= ???

mov  P3, A

call   delay        ; col8 done

djnz  R6, red_2

anl  P3, #0F0H    ; ==BB==

mov  P2, #0FFH   ; ==BB==

mov  P3, A       ; ==BB==

call  delay

mov  R6, #250

yellow_2:

mov  P0, #0H

mov  P2, #0H

mov  A, #5H

mov  P3, A

call  delay        ; col1 done

anl   P3, #0F0H   ; ==XXX==

mov  P0, #7AH

mov  P2, #7AH

add  A, #10H     ; A:= ???

mov  P3, A

call   delay       ; col2 done

mov  R7, #4

y2_loop:

anl  P3, #0F0H   ; ==XXX==

mov  P0, #4AH

mov  P2, #4AH

add  A, #10H      ; A:= ???

mov  P3, A

call  delay         ; col3-6 done

djnz  R7, y2_loop

anl   P3, #0F0H   ; ==XXX==

mov  P0, #4EH

mov  P2, #4EH

add  A, #10H      ; A:= ???

mov  P3, A

call  delay        ; col7 done

anl   P3, #0F0H   ; ==XXX==

mov  P0, #0H

mov  P2, #0H

add  A, #10H     ; A:= ???

mov  P3, A

call  delay        ; col8 done

djnz  R6, yellow_2

anl   P3, #0F0H     ; ==CC==

mov  P0, #0FFH     ; ==CC==

mov  P2, #0FFH     ; ==CC==

mov  P3, A         ; ==CC==

call  delay

jmp  start

delay:  push  2

push  3

mov  R2, #2

dd1:   mov  R3, #250

djnz  R3, $

djnz  R2, dd1

pop  3

pop  2

ret

end